- Тульская область

- Муниципальное образование Дубенский район

- Собрание представителей

- Решение

от 16.06.2017 г.								№ 64-4

Об утверждении генерального плана муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Дубенский район, Собрание представителей муниципального образования Дубенский район РЕШИЛО:

- Утвердить генеральный план муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Дубенский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава

муниципального образования

Дубенский район                                                                                         Н.В. Гудкова

ООО «Сиб Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ДУБНА ДУБЕНСКОГО  РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района

Муниципальный контракт: № 0866300029916000058 от 05.10.2016 г

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачёва Л.А.

БАРНАУЛ 2016

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Л.А. Калачёва

Архитектор                                                                                      А.И. Партина

Инженер по электроснабжению	                                                    Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                          Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению                                                       Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО р.п. Дубна | М 1:5 000 |
| ГП 2 | Карта границ населённых пунктов | М 1:5 000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 3 | Карта функциональных зон Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	6

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	9

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.2.1 Рельеф. Климатические условия	..9

1.2.2 Гидрография	10

1.2.3 Растительный и животный мир	11

1.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА	9

1.3.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения	12

1.3.2 Жилищный фонд	23

1.3.3 Социальная сфера	25

1.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	39

1.5 Транспортная инфраструктура	37

1.6 Инженерная инфраструктура	39

1.6.1 Электроснабжение	44

1.6.2 Водоснабжение и водоотведение	55

1.6.3 Теплоснабжение	58

1.6.4 Газоснабжение	58

1.6.5 Электросвязь и проводное вещание	58

1.7 Экологическое состояние территории	54

1.8 Объекты специального назначения	56

1.9 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	56

2. Обоснование предложений по территориальному ПЛАНИРОВАНИЮ	57

2.1. Современная организация территории	58

2.2. Ограничение градостроительного развития территории населённого пункта	58

2.3. Функциональное зонирование территории	58

2.3.1 Жилая зона	59

2.3.2 Общественно-деловая зона	59

2.3.4 Зона инженерной инфраструктуры	60

2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры	60

2.3.6 Зона коммунально-складского назначения	60

2.3.7 Зона производственного испльзования	60

2.3.8 Зона сельскохозяйственного использования	60

2.3.9 Зона специального назначения	60

2.4 Планировочная организация территории	61

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	63

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории села	63

2.6.1 Жилищная сфера	63

2.6.2 Объекты социально-культурно-бытового значения	63

2.6.3 Производственная сфера	64

2.6.4 Зона рекреационного назначения	64

2.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	64

2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	66

2.8.1 Электроснабжение	75

2.8.2 Водоснабжение	86

2.8.3 Водоотведение	98

2.8.4 Теплоснабжение	103

2.9 Инженерная подготовка территории	89

2.10 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды	90

2.11 Мероприятия по размещению объектов специального назначения	94

2.12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	94

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	96

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦУ ИЛИ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ МО р.п. ДУБНА……………………99

Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района разработан  ООО «Экспертно – конструкторское бюро при ТулГУ» в 2008 году и утверждён решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий посёлок Дубна 08.02.2010 года № 1-1.

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования рабочий посёлок Дубна вызвано новыми экономическими условиями, сложившимися в стране за последние годы, а также изменениями в градостроительном законодательстве РФ. Изменения необходимы для обеспечения полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности, управлению развитием территории муниципального образования рабочий посёлок Дубна в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана муниципального образования рабочий посёлок Дубна выполнен ООО СибПроект г Барнаул в 2016 г в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

- Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями);

- Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);

- Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ;

- Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

- Законом Тульской области "О градостроительной деятельности в Тульской области".

- Законом Тульской области от 03.03.2005 года № 537-3ТО «О переименовании муниципального образования «Дубенский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Дубенского района Тульской области».

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244;

- Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г № 19;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, утвержденными правительством Тульской области от 03.03.2012 № 492;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта генерального плана муниципального образования рабочий посёлок Дубна, выданное администрацией.

2. Данные о трудовых ресурсах, демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях, о состоянии инженерного оборудования муниципального образования рабочий посёлок Дубна предоставлены службами администрации.

Целью разработки проекта генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования рабочий посёлок Дубна;

– определение направлений развития территории населённого пункта;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2017 - 2022 гг (5 лет);

- расчетный срок - 2017 - 2037 гг (20 лет).

- 1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

- 1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочий посёлок Дубна является административным центром Дубенского района, находится в западной его части и занимает 606,5 га в существующих границах.

Удалённость от областного центра города Тула составляет 50 км.

В 1740 году основан посёлок Дубна Одоевского уезда Тульской губернии, получивший своё название от реки Дубны, на берегу которой с 1729 года действовал Дубенский чугунолитейный завод. Завод основан тульским оружейником, мануфактуристом Ф. К. Мосоловым. Имение Дубна принадлежало Бутурлиным. Жителей около 1000 человек. По состоянию на 1890 год, выплавлено 136 тыс. пудов чугуна и отлито 28 тыс. пудов чугунных изделий.

В 1924 году посёлок Дубна стал административным центром  Дубенского района.

В 1928 году в посёлке открыта первая средняя школа.

В 1929 году Дубна получила статус посёлка городского типа.

С 2013 года это административный центр МО рабочий посёлок Дубна.

1.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.2.1 Рельеф. Климатические условия

Рельеф территории сильно расчлененный, слегка всхолмленный, изрезанный глубокой сетью оврагов.

Долины малых рек крутые, русла рек глубоко врезаны в рельеф. Дно рек каменистое.

Климат умеренно-континентальный. Формируется в основном за счёт приходящего с запада влажного морского воздуха с Атлантики. Вторжение арктических воздушных масс усиливает суровость зим, а весной и осенью вызывает резкие похолодания и заморозки. Средняя температура января от −9 °C до −10,3 °C, средняя температура июля +19 °C — +20 °C. Количество осадков изменяется в пределах 450—570 мм. Ветры в течение года переменных направлений: летом преимущественно юго-западные, зимой северо-восточные, скорость 2-5 м/сек. К концу зимы снежный покров достигает 0,3 - 0,6 м, грунты промерзают до 0,8 м.

Общие выводы: рельеф и климат существенного влияния на возможность возникновения чрезвычайныхситуаций природного характера не оказывают. Зон катастрофического затопления территории нет.

Однако в случае активного снеготаяния могут образоваться незначительные зоны паводкового затопления, при сильных морозах и высокой влажности возможны отложения гололёда.

Также на территории района возможно возникновение смерчей, ураганов и сильных ветров до 20 – 30 м/сек.

1.2.2 Гидрография

Река Дубна (Дубенка) правый приток реки Упа 130 км от устья. Питание преимущественно снеговое. Дно каменистое. Половодье с конца марта до начала мая. Река замерзает в конце ноября — декабре, вскрывается в конце марта — начале апреля. Река может разливаться весной, максимальный подъём уровня воды 1,5 — 6 м. Река из берегов не выходит.

По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Упа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки. Речной бассейн реки — Ока. Протяжённость реки Упа 38 км, река Дубна 26,3 км.

На территории рабочего посёлка Дубна есть пруд ДЧЛЗ - 331 тыс. м³.

Рисунок № 1.

    - Растительный и животный мир

Растительность: район обладает большими лесными ресурсами сравнительно с другими районами области, покрытие лесом составляет 25 814 га (32,18 %). Леса, как правило, лиственные: береза, осина, липа, дуб, местами с примесью хвойных пород. Распространены разнотравные луга.

Животный мир отличается большим разнообразием. В Тульской области обитает до 54 видов млекопитающих, более 250 видов птиц, порядка 40 видов рыб, 10 видов земноводных, 6 видов пресмыкающихся (ящерицы, медянка, уж, гадюка); 3,5 тысячи видов насекомых и других животных, часть которых занесена в Красную Книгу России. Некоторые животные оседло проживают на территории области, а другие либо изредка пересекают границы нашего края (бобр, рысь), либо бывают в регионе пролетом (гуси, журавли).

На территории области водятся позвоночные животные: - это волк, лисица, заяц, хорь, выдра, норка черная, белка, суслик, барсук и другие. Из парнокопытных встречаются кабан, косуля, лось.

Из птиц наиболее распространены грачи, скворцы, стрижи, ласточки, утки, воробьи, кулики. 163 вида птиц гнездятся на территории области, 8 видов встречаются только в зимнее время, 60 — во время пролета и сезонных миграций.

Животный мир водоемов по своему видовому составу довольно разнообразен. В реках, прудах и озерах встречаются: плотва, щука, лещ, окунь, караси белый и красный, налим, карпы чешуйчатый и зеркальный, сазан, голавль, линь, язь, жерех, подуст, сом. В прудах и крупных водоемах области разводят зеркального карпа.

Из беспозвоночных встречаются полезные и вредные для человека виды. Если губка-бодяга, двухстворчатые моллюски перловица и беззубка, встречающиеся в водоемах, медоносная пчела, муравьи, божьи коровки, наездники являются надежными помощниками человека в борьбе с вредителями сельского хозяйства, а в ряде случаев и источником получения ценных пищевых продуктов, то значительную группу образуют беспозвоночные, наносящие немалый вред человеку. Среди них в первую очередь необходимо отметить таких переносчиков заразных болезней, как клещи, мухи, комары.

Фауна на протяжении последних 300—400 лет претерпела существенные изменения. Одни животные оказались полностью уничтоженными (выхухоль, бурый медведь, сурок-байбак), численность других оказалась уменьшенной (заяц-беляк, волк, куропатка), ареал  третьих значительно сократился. Например, сегодня степные птицы дрофа и стрепет стали большой редкостью.

1. 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛА

1.3.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения

При оценке тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих является анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог,  развитие транспортной инфраструктуры и многое другое.

Потребное количество кадров в р.п. Дубна на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства.

Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по современному состоянию, на первую очередь и расчётный срок приведены в таблице № 1.

Структура основных градообразующих кадров Таблица № 1 №№ п/п; Отрасли и предприятия; Численность градообразующих кадров (чел). 2014; 2015; 2016; Первая очередь до 2022 г (5 лет); Расчётный срок до 2037 г (20 лет). 1; ООО «Изорулон»; 35; 40; 44; 50; 60. 2; ОП АО «БТК Групп»; -; 50; 130; 140; 150. 3; ООО «Центр-Известняк»; 135; 123; 179; 190; 200. 4; ООО «Дубенский карьер»; 170; 151; 102; 110; 120. 5; Ленинское ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор»; 30; 35; 40; 45; 50. 6; О; О «Агрокомплекс Дубна» 9; 9; 9; 10; 15. 7; ООО «Якубов»; -; -; 9; 10; 12. 8; МУП «Хороший дом»; 12; 66; 67; 70; 72. 9; ООО «Дубенская коммунальная компания»; 39; 42; 41; 45; 45. 10; МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусств, кино и библиотечно; о обслуживания» 16; 22; 22; 2 24. 11; Краеведческий музей; 2; 2; 2; 2; 2. 12; Редакция районной газеты «Наследие»; 3; 3; 3; 5; 5. 13; Торговля и сфера обслуживания; 160; 180; 200; 220; 300. 14; Новые предприятия (планируемые); -; -; -; 50; 100. 15; Другие предприятия, в т. ч. работающие за пределами МО Дубна; 889; 787; 664; 531; 345. Итого; 1500; 1510; 1512; 1500; 1500..

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь потребность кадров увеличивается на 188 человек, что составляет 12 % по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок - 488 человек – 32 %. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Возрастная структура населения современное состояние на 01.01.2016

Таблица № 2

| Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошколь-ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  | 0-2 | 3-6 | 7-16 | 17-18 | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хоз | Обучающихся с отр от произ | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| 5842 | 157 | 165 | 838 | 66 | 3046 | 1512 | 1350 | - | 130 | 54 | 1570 | 939 | 631 |
| 100 % | 2,7 | 2,8 | 14,3 | 1,1 | 52,2 | 25,9 | 23,1 | - | 2,2 | 0,9 | 26,9 | 16,1 | 10,8 |

Структура населения на первую очередь и расчётный срок

Таблица № 3

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в %% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение на 01.01.15 | Первая очередь 2017-2022гг | Расчётный срок 2017-2037гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольники 0-6 лет | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Школьники 7-16 лет включительно | 14,3 | 14,5 | 15,0 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет, в том числе: | 52,2 | 52,5 | 51,0 |
| -школьников 16-18 лет | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| -работающих | 25,9 | 28,8 | 30,5 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 23,1 | 20,0 | 16,8 |
| -обучающихся с отрывом от производства | - | 0,5 | 0,5 |
| -инвалидов | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| -безработных | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 26,9 | 27,0 | 27,5 |
| В том числе: - работающих | 10,8 | 10,0 | 9,5 |
| - на отдыхе | 16,1 | 17,0 | 18,0 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Данные, характеризующие естественное движение населения

Таблица № 4

| №№ п/п | Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Дубна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (чел) |  | 6013 | 5979 | 5926 | 5909 | 5886 | 5856 |  | 5881 | 5842 |
| 1 | Прибыло | 133 | 124 | 183 | 201 | 212 | 263 |  | 223 |  |
| 2 | Выбыло | 63 | 81 | 122 | 143 | 157 | 183 |  | 164 |  |
|  |  | +70 | +43 | +61 | +58 | +55 | +80 |  | +59 |  |
| 3 | Родилось | 38 | 35 | 50 | 44 | 51 | 62 |  | 61 |  |
| 4 | Умерло | 142 | 131 | 128 | 125 | 136 | 117 |  | 159 |  |
|  |  | -104 | -96 | -78 | -81 | -85 | -55 |  | -98 |  |
|  | Итого: | -34 | -53 | -17 | -23 | -30 | +25 |  | -39 |  |
| Среднегодовая разница миграции, % |  |  |  |  |  |  |  | +61 чел / +1,03 |  |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения, % |  |  |  |  |  |  |  | -85 чел / -1,44 |  |  |

Численность населения рп Дубна по данным Всероссийской переписи населения

Таблица № 5

| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4870 | 5087 | 5550 | 6199 | 6194 | 5980 | 5909 | 5886 | 5857 | 5883 | 5842 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения двумя способами:

1) по градообразующей группе;

2) по естественному приросту и миграции.

Численность населения по градообразующей группе на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

(формула 1)

где:  Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок (табл. № 1), чел;

Тп и Тр – удельные веса населения в трудоспособном возрасте на первую очередь и расчётный срок, (табл. № 3) % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте, %;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (0,5 % на первую очередь и 0,5 % на расчётный срок);

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте (1,5 % на первую очередь и на расчётный срок);

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров (10,0 % на первую очередь и 9,5 % на расчётный срок);

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения (15 % на первую очередь и 17 % на расчётный срок);

Рп и Рр – удельные веса безработного населения, %.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в рп Дубна составит:

соответственно  6000  человек на первую очередь и  6200 человек на расчётный срок.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста.

Расчёт населения выполнен по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

(формула 2)

Где:  Нр - проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П - естественный среднегодовой прирост населения,  %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок (5 лет и 20 лет).

Население на первую очередь к 2022 году в рабочем посёлке Дубна составит:

Население на расчётный срок к 2037 году в рабочем посёлке Дубна составит:

Примечание: данные, используемые в расчёте, приведены в таблице № 5.

Расчёты по формуле 2 показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить уменьшение численности населения.

Территория муниципального образования имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения; развитии сельскохозяйственной отрасли и предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; предприятий по обслуживанию населения и др.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице № 6.

Расчётная численность населения

Таблица № 6

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2016 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| Рабочий посёлок Дубна |  |  |  |
| Расчетная численность населения по естественному приросту и миграции | 5842 | 5725 | 5374 |
| Расчетная численность населения по градообразующей группе населения | 5842 | 6000 | 6200 |
| Принято генеральным планом |  | 6000 | 6200 |

1.3.2 Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой усадебной застройкой, домами секционного типа малой и средней этажности (2-5 этажей).

Характеристика существующего жилого фонда

Таблица № 7

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом |  |  | Всего существующий жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
|  | рп Дубна |  |  |  |
| Дома секционного типа (2-5 этажные) |  |  |  |  |
| -муниципальные | 49410 | 5050,8 | 439,2 | 54900 |
| -частные | 13680 | 1398,4 | 121,6 | 15200 |
| Всего: | 63090 | 6449,2 | 560,8 | 70100 |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные | 680 | 884 | 136 | 1700 |
| -частные | 57330 | 5860 | 510 | 63700 |
| Всего: | 58010 | 6744 | 646 | 65400 |
| Итого: | 121100 | 13193,2 | 1206,8 | 135500 |

Характеристика аварийного и непригодного для проживания  жилого фонда

Таблица № 8

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Привокзальная, 16 | 1928 | бревна | 158,3 | 4 |  |
| Ул. Привокзальная, 6 | 1925 | бревна | 69,2 | 1 |  |
| Ул. Первомайская, 45 | 1955 | бревна | 40,0 | 1 |  |
| Ул. Первомайская, 50а | 1957 | шлакоблок | 111,3 | 4 |  |
| Ул. Первомайская, 39 | 1948 | шлакоблок | 263,1 | 4 |  |
| Ул. Первомайская,55 | 1954 | шлакоблок | 315,3 | 8 |  |
| ул. Чекалина, дом 10 | 1937 | бревна | 286,1 | 6 |  |
| ул. Красноармейская, дом 33 | 1934 | бревна | 46,8 | 2 |  |
| ул. Мичурина, дом 11 | 1956 | шлакоблок | 60,2 | 2 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 1 | 1828 | Кирпич, бревна | 695,7 | 0 | расселён |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 5 | 1830 | кирпич | 183,5 | 5 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 10 | 1892 | кирпич | 141,1 | 5 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом12 | 1891 | кирпич | 142,7 | 5 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 14 | 1891 | кирпич | 293,5 | 10 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 16 | 1890 | кирпич | 243,7 | 8 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 21 | 1926 | бревна | 174,5 | 2 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 23 | 1918 | бревна | 79,1 | 2 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 25 | 1918 | бревна | 85,3 | 2 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 26 | 1926 | бревна | 158,7 | 4 |  |
| ул. 50 лет ВЛКСМ дом 19 | 1935 | кирпич | 580,1 | 20 |  |
| ул. Дружбы, дом 18 | 1960 | шлакоблок | 231,5 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 19 | 1961 | шлакоблок | 200,0 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 20 | 1961 | шлакоблок | 226,1 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 21 | 1960 | шлакоблок | 226,4 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 23 | 1960 | шлакоблок | 224,2 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 13 | 1958 | шлакоблок | 202,0 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 14 | 1958 | шлакоблок | 202,6 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 16 | 1959 | шлакоблок | 212,7 | 7 |  |
| ул. Дружбы, дом 17 | 1958 | шлакоблок | 238,1 | 6 |  |
| ул. Дружбы, дом 11 | 1957 | шлакоблок | 201,3 | 7 |  |
| ул. Дружбы, дом 10 | 1958 | шлакоблок | 185,9 | 8 |  |
| ул. Дружбы, дом 10а | 1958 | шлакоблок | 64,1 | 2 |  |
| ул. Дружбы, дом 12 | 1954 | шлакоблок | 418,1 | 8 |  |
| ул. Садовая. Дом 12 | 1961 | бревна | 371,8 | 12 |  |
| ул. Гагарина. Дом 13 | 1909 | шлакоблок | 58,7 | 1 |  |
| ул. Калинина, дом 19 | 1970 | бревна | 223,2 | 6 |  |
| Всего |  |  | 7614,9 | 200 |  |

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека (таблица № 9).

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица № 9

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.2016 г | Первая очередь на 2025 г | Расчётный срок к 2035 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | чел | 5842 | 6000 Прирост 158 | 6200 Прирост 358 |
| Число домохозяйств и квартир |  | 2086 | 2000 | 1937 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Общая площадь жилого фонда, всего в том числе: - индивидуальный - многоквартирный | м2 | 135500 65400 70100 | 150000 | 186000 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | - | 150000 | 186000 |
| Средняя площадь 1 дома (1 квартиры) | м2 | 65 | 100 | 120 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | - | 132500 | 127885 |
| Снос аварийного жил. фонда |  | - | 3000 | 7615 |
| Проектируемый жилой фонд, всего, в том числе: | м2 | - | 17500 | 58115 |
| -реконструкция существующего жилого усадебного фонда | м2 | - | 9500(в том числе не достроенные дома в квартале 4) | 48515(в том числе завершение строительства в квартале №4) |
| - строительство новых домов | дом/м2 | - | 100/8000 | 80/9600 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,2 | 25,0 | 30,0 |

1.3.3 Социальная сфера

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения по состоянию на 01.01.2016

Таблица № 10

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Единовре- менная вмести- мость или пропускная способ- ность | Мате-риал стен | Этажность | Отдель-ное здание или встроен-ное помеще-ние | Год постройки | Здание специальное или приспо- бленное (% износа) | Приме- чание возможное использов. по назначе-нию или снос,ре-констр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | п. Дубна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Дикси Юг» | ул. Первомайская, д. 21 | 17 | Торговая площадь 149 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 2 | АО Торговый дом «Перекрёсток» | ул. Л. Толстого, д. 5 | 20 | 1000 м² |  | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 3 | Магазин «Универмаг» (Дубенское Райпо) | Ул. Первомайская, д. 27 | 5 | 230 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 4 | Магазин «Универсам» (Дубенское Райпо) | ул. Тургенева, д. 8 | 2 | 140 м² | Кирпич | 1 | встроенное |  | спец | По назначению |
| 5 | Магазин «Хозяйственный» (Дубенское Райпо) | ул. Свободы, д. 19 | 2 | 95 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 6 | Магазин «Мебельный» (Дубенское Райпо) | ул. Тургенева, д. 8 | 1 | 38 м² | Кирпич | 1 | встроенное |  | спец | По назначению |
| 7 | Магазин «Продмаг № 3» (Дубенское Райпо) | ул. Октябрьская, д. 25 | 2 | 43 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 8 | Магазин «Хлебный» (Дубенское Райпо) | ул. Первомайская, д. 29 | 5 | 140 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 9 | Магазин (Дубенское Райпо) | ул. Дружбы, д. 15 | 1 | 52 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 10 | Магазин (Дубенское Райпо) | ул. Октябрьская, д. 76 | 2 | 18 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 11 | АО «Тандер» | ул. Первомайская, д. 84 | 12 | 180 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 12 | АО «Тандер» | ул. Свободы, д. 6а |  | 210 м² | Кирпич | 2 | Отдельное |  | приспособ |  |
| 13 | Магазин «Хороший» ИП Виноградов Г.А. | Ул. Первомайская, д. 67б | 4 | 58 м² | Блоки | 1 | Отдельные |  | спец | По назначению |
| 14 | Магазин «У старшины» | Ул. Первомайская, д. 52а | 4 | 40 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 15 | ООО «Сани» | Ул. Свободы, д.8 | 4 | 98,2 м² | Кирпич |  | встроенное |  | спец |  |
| 34 | Магазин «Стимул» ИП Бублик Т.С. | Ул. Октябрьская, д. 54 | 4 | 130 м² | Кирпич |  | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 35 | Магазин «У Жени» ИП Потапова Е.А. | Ул. Свободы, д. 7 | 1 | 20 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 36 | ООО «Спарта» аптека | Ул. Свободы, д. 8 | 2 | 25 м² | Кирпич |  | встроенное |  | спец | реконстр |
| 37 | Парикмахерская Дубенское Райпо | Ул. Свободы, д. 17а | 3 | 38 м² | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 38 | Парикмахерская Дубенское Райпо | Ул. Тургенева, д. 8 | 2 | 30 м² | Кирпич | 1 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 39 | Парикмахерская ИП Пустовойтова И.В. | Ул. Первомайская, д.22 | 4 | 40 м² | Кирпич | 2 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 40 | Кафе ИП Тулякова Т.В. | Ул. Первомайская, д. 28 | 3 | 26 посадочных мест/40 м² площадь зала обслуживания | Кирпич | 1 | Отдельное |  | приспособ | По назначению |
| 41 | Пельменная «Удача» Дубенское Райпо | Ул. Первомайская, д.23 | 7 | 60 посадочных мест/264 м² площадь зала обслуживания | Кирпич | 1 | Отдельное |  | спец | По назначению |
| 42 | «Пиццерия» Дубенское райпо | Ул. Первомайская, д. 35 | 7 | 60 посадочных мест/300 м² площадь зала обслуживания | Кирпич | 2 | встроенное |  | спец | По назначению |
| 43 | ИП Прокопчик Т.Т. | Ул. Калинина, д.19а | 1 | 14 м² | Железо | 1 | Отдельное | 2011 | спец | реконстр |
| 44 | ИП Окольский В.В. | Ул. Дружбы | 1 | 20 м² | Железо | 1 | Отдельное |  | приспособ | реконстр |
| 45 | ИП Мошкина С.Н. | Ул. Первомайская, д. 59 | 1 | 20 м² | Кирпич | 1 | встроенное |  | приспособ | реконстр |
| 46 | ИП Захаров С.Ю. | Ул. Л. Толстого, д. 5 | 2 | 10 м² |  | 1 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 47 | ИП Зиновьева Н.В. | Ул. Пушкина | 1 | 30 м² | Железо | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 48 | ИП Крупнина Л.В. | Ул. Пушкина | 2 | 37 м² | Железо | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 49 | ИП Рядовская И.В. | Ул. Свободы. 21 | 1 | 25 м² | Дерево | 1 | Отдельное | 2010 | приспособ | реконстр |
| 50 | ИП Борисова Е.Н. | Ул. Свободы, д.8 | 1 | 39 м² |  | 2 | встроенное |  | приспособ | реконстр |
| 51 | ИП Бухарова Н.В | Ул. Свободы, д.8 | 1 | 12 м² |  | 2 | встроенное |  | приспособ | реконстр |
| 52 | ИП Ионушкина Ю.В. | Ул. Свободы, д. 8 | 1 | 40 м² |  | 2 | встроенное |  |  | реконстр |
| 53 | ИП Улыбышев С.А. | Ул. Свободы | 2 | 30,55 м² | Железо | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 54 | ИП Исакова Е.А. | Ул. Первомайская, д. 22 | 1 | 5 м² | Кирпич | 2 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 55 | ИП Носкова В. И. | Ул. Первомайская, д. 17а | 1 | 30 м² |  | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 56 | ИП Трунова Е.А. | Ул. Первомайская | 1 | 15 м² | Дерево | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 57 | ИП Наталич Е.А. | Ул. Свободы, д. 11 | 1 | 15 м² |  |  | встроенное |  | спец | реконстр |
| 58 | ИП Миронова М. Н. | Ул. Первомайская, д. 22 | 1 | 10 м² | Кирпич | 2 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 59 | ИП Панченко И.А. | Ул. Первомайская | 4 | 33,2 м² | Дерево | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 60 | ИП Харитонова В.В. | Ул. Первомайская,69 | 1 | 20 м² |  | 1 | Отдельное |  | спец | реконстр |
| 61 | Магазин «Тепло-огарёвский» | Ул. Первомайская, д. 22 | 3 | 48 м² | Кирпич | 2 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 62 | ИП Полухина Л.М. аптека | Ул. Свободы, д. 8 | 2 | 25 м² |  | 2 | встроенное |  | спец | реконстр |
| 63 | ИП Мартиросян В.М. | Ул. Пушкина | 1 | 20,5 м² | Железо | 1 | отдельное |  | спец | реконстр |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -торговых площадей, м2 |  |  | 3877,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | - посадочных мест в кафе |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в бытовом обсл. населен., рабочих мест |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в аптеках, м2 торговых залов |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения

| Таблица № 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая вместимость | В том числе |  |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад | 85 % обеспеченности детей возрастной группы (42 места на 1000 жителей) | 347 | 225 | 120 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 100 % обеспеченность возрастной группы (112 мест на 1000 жителей) | 695 | 500 | 195 |
| 3 | Школа искусств: музыкальная, художественная | 10 % общего числа школьников | 70 | 200 | - |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 22 посещений в смену на 1 тыс. чел (50 м2 на 1000 жителей) | 136 | 315 | - |
| 5 | Больница (районная – 12265 чел) | 6 коек на 1 тыс. чел | 60 | 60 | - |
| 6 | Открытые физкультурно-спортивные сооружения | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел. | 5,6 | 5,6 | - |
| 7 | Спортивно-досуговый комплекс | 300 м2 на 1 тыс. чел. | 1860 | 1860 | - |
| 8 | Плавательный бассейн | 20 - 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 155 | 155 | - |
| 9 | Учреждения культуры | 50 м2 на 1тыс. чел | 310 | 310 | - |
| 10 | Библиотека | 6-7,5 тыс. ед. хранения, 5-6 читательских мест на1000 чел | 46,5 тыс, 37 читательских мест | 46,5 37 | - |
| 11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | Прод. товары - 70 м2 на 1000 чел; Пром. – 30 м2 на 1000 чел | 434 186 | 3888 | - |
| 12 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. чел. | 248 | 146 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | 5 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 31 | 31 | - |
| 14 | Прачечная (приёмный пункт) | 1 объект | 1 | 1 | - |
| 15 | Химчистка (приёмный пункт) | 1 объект | 1 | 1 | - |
| 16 | Баня | 7 мест на 1тыс. | 44 | 44 | - |
| 17 | Отделение связи | 1 объект на р п | 1 | 1 | - |
| 18 | Отделение сберегательного банка | 1 операционное место (окно) на 1–2 тыс. чел. (40 м2 на 1000 чел) | 6 248 | 6 248 | - |
| 19 | Гостиница | 6 мест на 1 тыс. жит. | 38 | 38 | - |
| 20 | Пождепо | 1 пожарный автомобиль на 1000 чел | 6 | 6 | - |

- Расчёты выполнены согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, с учётом приложения № 10 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области, утвержденных правительством Тульской области от 03.03.2012 № 492

1.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В рабочем посёлке Дубна находится старинный ансамбль промышленной усадьбы Мосоловых (XVIII-XIX века; ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, 10, 12):

- главный жилой дом (XVIII век), в котором проживал основатель Дубенского чугунолитейного завода, помещик Мосолов;

- три здания людских (XIX век), производственный корпус (XIX век);

- плотина с прудом (XVIII век), парк (XVIII—XIX века);

- храм святых апостолов Петра и Павла (восстановлен).

Главный жилой дом — большой деревянный особняк на каменном первом этаже, единственный сохранившийся один из трёх домов фабриканта Мосолова: два других были построены в Ялте и Протасово. В отличие от них, Мосоловский дом в Дубне выполнен архитектурно более представительно и монументально.

В Дубне также имеется историко-краеведческий музей и памятник  В. И. Ульянову, братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

В соответствии с положениями статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливается защитная зона объекта культурного наследия.

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории МО р.п. Дубна

Таблица № 12

| № | наименование и датировка памятника | местонахождение окн при постановке на гос. охрану | местонахождение (адрес) памятника | документ о принятии на государственную охрану, категория охрану | наличие охранных/защитных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг | Дубенский район, п. Дубна | Дубенский район, п. Дубна | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | --- |
| 2 | Бывший дом Мосолова, XVIII в |  |  | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | Установлена защитная зона согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N2 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» |
| 3 | Ансамбль усадьбы Мосоловых, XVIII-XIX вв | Дубенский район, п. Дубна | Дубенский район, п. Дубна, ул.50 лет ВЛКСМ, 5,10,12 | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1978г. №6-171 «О дополнении к решению исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся №6-294 от 9 апреля 1969 года «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | Установлена защитная зона согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N2 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» |
| 4 | Бывшая людская усадьба заводчиков Мосоловых Середина XIX в | Дубенский район, п. Дубна | Дубенский район, п. Дубна, ул.50 лет ВЛКСМ, 12 | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 06.04.1978г. №6-171 «О дополнении к решению исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся №6-294 от 9 апреля 1969 года «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | Установлена защитная зона согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N2 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» |
| 5 | Парк усадьбы Мосоловых, XVIII-XIX вв | Дубенский район, п. Дубна | Дубенский район, п. Дубна | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 06.04.1978г. №6-171 «О дополнении к решению исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся №6-294 от 9 апреля 1969 года «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | --- |
| 6 | Производственный корпус Дубенского завода. XVIII-XIX вв | Дубенский район, п. Дубна | Дубенский район, п. Дубна, ул.50 лет ВЛКСМ | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 06.04.1978г. №6-171 «О дополнении к решению исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся №6-294 от 9 апреля 1969 года «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» | Установлена защитная зона согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N2 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом, 30-е годы ХХ века | п. Дубна, ул. 50- летия ВЛКСМ, д 19 |  | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.09.2016 N 210 «Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность» | --- |
| 2 | Церковь св. апостолов Петра и Павла, 1903 г | п. Дубна, ул. Первомайская |  | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.09.2016 N 210 «Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность» | --- |
| 3 | Ансамбль усадьбы Мосоловых: конюшня, конец XIX века | п. Дубна, ул. 50- летия ВЛКСМ, д 50 - ул. 50- летия ВЛКСМ, д 16 |  | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.09.2016 N 210 «Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность» | --- |

1.5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры рабочего посёлка Дубна  выявил положительные и отрицательные ее стороны:

– доступная транспортная связь с административными центрами, а так же с соседними районами;

– дороги регионального значения проходят непосредственно по селу, что негативно влияет на окружающую среду.

Постановление правительства Тульской области от 06.12.2011 N 233 (ред. от 25.04.2016) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Таблица № 13

| № п/п | Идентификацион- ный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной | Местонахождение, протяжённость (км) | Общая протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 70 ОП РЗ 70К-106 4 категория | Дубна - Лобжа | Тульская область, Дубенский район | 10,800 |
| 107 | 70 ОП РЗ 70К-107 | Дубна - Новое Павшино - "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" | Тульская область, Дубенский район | 19,800 |
| 108 | 70 ОП РЗ 70К-108 4 категория | Дубна - Скоморошки - "Тула - Белев" | Тульская область, Дубенский район | 12,400 |
| 109 | 70 ОП РЗ 70К-109 | Дубна - Лобжа - Фетисово | Тульская область, Дубенский район | 12,600 |
| 110 | 70 ОП РЗ 70К-110 | Воскресенское - Дубна - станция Поречье - Бабошино | Тульская область, Дубенский район | 12,600 |
| 112 | 70 ОП РЗ 70К-112 | "Дубна - Лобжа" - Головино | Тульская область, Дубенский район | 4,100 |
| 115 | 70 ОП РЗ 70К-115 | "Дубна - Упа" - Опочня | Тульская область, Дубенский район | 2,200 |
| 116 | 70 ОП РЗ 70К-116 | "Дубна - Новое Павшино" - Панковичи | Тульская область, Дубенский район | 1,500 |
| 117 | 70 ОП РЗ 70К-117 3 категория | "Тула - Белев" - подъезд к населенному пункту Дубна | Тульская область, Дубенский район, начальная точка от автодороги Тула - Белев, конечная точка - середина ж/д переезда напротив Чугунолитейного завода | 10,730 |
| 118 | 70 ОП РЗ 70К-118 | "Дубна - Скоморошки" - Сухаревка | Тульская область, Дубенский район | 5,400 |
| 119 | 70 ОП РЗ 70К-119 | "Дубна - Скоморошки" - Семеновка | Тульская область, Дубенский район | 1,300 |
| 121 | 70 ОП РЗ 70К-121 | "Тула - Белев" - Слобода | Тульская область, Дубенский район | 2,500 |
|  | Итого | 129,590 (данные по району) |  |  |

В области действует государственная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в тульской области" от 20 ноября 2013 года N 662 (с изменениями на: 29.06.2016), согласно которой запланирован ремонт дорог в МО р.п. Дубна.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

(в редакции Постановления правительства Тульской области от 29.06.2016 N 275)

Таблица № 14

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансирование |
| --- | --- | --- |
| 1.4.82. Ремонт участка автомобильной дороги Дубна - Ново-Павшино - Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 14+800 - км 21+000 в Дубенском районе | 2015 | 36059,2 |
| 1.4.83. Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Белев км 27+924 - км 37+289 в Дубенском районе | 2015 | 69683,2 |
| 1.4.84. Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Белев - подъезд к населенному пункту Дубна км 7+700 - км 10+730 в Дубенском районе | 2015 | 22467,2 |

Основным видом пассажирского транспорта для территории является автобусное сообщение.

Основные автобусные маршруты

Таблица № 15

| № п/п | Маршрут следования | № маршрута | Вид маршрута |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 | Дубна – Бабошино | 180 | пригородный |
| 116 | Дубна – Головино – Тимофеевка – Дубна | 182 | пригородный |
| 117 | Дубна – д.Ивановка | 101 | пригородный |
| 118 | Дубна – Лобжа | 179 | пригородный |
| 119 | Дубна – Ново-Павшино | 176 | пригородный |
| 120 | Дубна – Поречье –Опочня | 180к | пригородный |
| 121 | Дубна – Протасово | 176а | пригородный |
| 122 | Дубна – Сизенево | 177 | пригородный |
| 123 | Дубна – Суворов | 140 | межмуниципальный |
| 124 | Дубна – Суворов | 503 | пригородный |
| 125 | Дубна-Скоморошки | 177а | пригородный |
| 126 | Дубна-Шатово – Лужное – Воскресенское | 181 | пригородный |
| 127 | Дубовка – Узловая | 150 | пригородный |
| 128 | Дубовка – Узловая (ч/з п.Партизан) | 151 | пригородный |
| 129 | Епифань – Тула |  | межмуниципальный |

Характеристика существующих объектов дорожного сервиса

Таблица № 16

| № п/п | Объекты дорожного сервиса | Местоположение | Мощность |  | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Количество |  |
| 1 | СТО автосервис | Ул. Тургенева, 17 б | постов | 4 | 12 |
| 2 | Шиномонтаж | Ул. Свободы, 50 | постов | 1 | 2 |
| 3 | автосервис | Ул. Первомайская, 5 | постов | 1 | 4 |
| 4 | АЗС | Ул. Первомайская, 3а | колонок | 4 | 5 |

На территории рабочего посёлка есть несколько площадок с размещением коллективных гаражей.

Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках.

Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах, расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

1.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.6.1 Электроснабжение

Исходные данные

Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО рабочий поселок Дубна Дубенского района Тульской области произведен на основании:

- карты современного использования и комплексной оценки территории МО р.п. Дубна в масштабе 1:5000;

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и объектов производственной  сферы р.п. Дубна;

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО р.п. Дубна, предоставленных Дубенским РЭС ПО «Суворовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»;

-  действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Тульской области.

Природные  условия

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл. 2.5.

Для территории Дубенского района Тульской области приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм;

- район по ветру - II;

- нормативное ветровое давление - 500 Па;

- скорость ветра - 29 м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО рабочий поселок Дубна представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек, балками и оврагами.

Грунты – преимущественно супесь с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=300 Ом*м.

Коррозионная активность грунтов по ГОСТ  9.602-2005:

- к свинцовой оболочке кабеля - низкая;

- к алюминиевой оболочке кабеля - средняя;

- к стали улеродистой - низкая.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии МО рабочий поселок Дубна относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории обеспечены резервным питанием.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов и квартир многоквартирных домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ) в частном секторе. Жилой сектор представлен домами малой и средней этажности и жилыми домами усадебной застройки с плитами для приготовления пищи на природном газе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО рабочий поселок Дубна

Таблица № 17

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-фициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад №1 | 1 место | 115 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Детский сад №2 | 1 место | 110 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Средняя общеобразовательная школа | 1 учащийся | 500 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| Центр детского творчества | 1 учащийся | 200 | кВт/учащийся | 0,15 | II | 0,95 |
| Центральная районная больница | объект | 1 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Дом-интернат для престарелых и инвалидов | объект | 1 | кВт/м2 общей площади | 0,46 | II | 0,9 |
| Аптека (2 объекта) | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Центр культуры, искусств, кино | 1 место | 300 | кВт/место | 0,14 | II | 0,92 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 общей площади | 500 | кВт/место | 0,054 | III | 0,87 |
| Библиотека | м2 общей площади | 300 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Храм | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Здания учреждений управления, кредитно-финансовых организаций и предприятий связи | объект | 18 | кВт/м2 общей площади | 0,054 | III | 0,87 |
| Автовокзал | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Кафе | 1 место | 26 | кВт/место | 1,04 | III | 0,98 |
| Пельменная | 1 место | 60 | кВт/место | 1,04 | III | 0,98 |
| Пиццерия | 1 место | 60 | кВт/место | 1,04 | III | 0,98 |
| Торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров (56 объектов) | всего м2 торговой площади | 3120,45 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | II, III | 0,8 |
| Предприятия бытового обслуживания (3 объекта) | всего мест | 7 | кВт/место | 1,5 | III | 0,97 |
| Парикмахерская (3 объекта) | всего мест | 9 | кВт/место | 1,5 | III | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | машин | 2 | кВт | 30 | I | 0,8 |
| Котельная | объект | 2 | кВт | 400 | II | 0,8 |
| КНС | объект | 1 | кВт | 30 | II | 0,8 |
| Скважина | объект | 3 | кВт | 90 | III | 0,8 |
| Очистные сооружения | объект | 1 | кВт | 20 | III | 0,8 |
| Швейное производство | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Хлебопромышленное предприятие | объект | 1 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Производственные и складские объекты | объект | 17 | кВт | 500 | III | 0,85 |
| АЗС | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Вышка сотовой связи | объект | 2 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома. Жилые здания с плитами на природном газе | м2 общей площади | 70100 | кВт/ м2 общей площади | 0,015 | III | 0,96 |
| Индивидуальная застройка. Жилые здания с плитами на природном газе | м2 общей площади | 65400 | кВт/ м2 общей площади | 0,015 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по МО рабочий поселок Дубна приходится на жилой сектор и производственные объекты.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все энергопринимающие объекты МО р.п. Дубна.

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО рабочий поселок Дубна централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго», ПО «Суворовские электрические сети», Дубенский РЭС.

Электроснабжение р.п. Дубна осуществляется от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11, расположенной в южной части р.п. Дубна.

Подстанция ПС-110/35/6 «Дубна» №11 располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 6 кВ.

Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

Характеристика подстанции 110/35/6 кВ

Таблица № 18

| Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения (на 01.10.2016), МВт | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансформаторов, МВА |  |  |  |  |
|  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11 | 110/35/6 | 2 | 16 | 10 | - | 2,63 | 1973 |

По территории МО рабочий поселок Дубна проходят воздушные линии электропередач напряжением 110кВ, 35кВ, 6кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11 до потребителей р.п. Дубна осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередач 6 кВ на трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Распределительные сети напряжением 6 кВ выполнены по магистральной  схеме.

Часть распределительных сетей 6 кВ и 0,4 кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

На территории МО рабочий поселок Дубна расположены 23 трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 400 кВА. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей. Износ оборудования трансформаторных подстанций различен, в зависимости от срока службы подстанций.

Характеристику трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ МО рабочий поселок Дубна см. таблицу  19.

Трансформаторные подстанции  6/0,4 кВ МО рабочий поселок Дубна

Таблица № 19

| № п/п | Типоисполнение и наименование ТП | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Текущий резерв мощности, кВт | Ведомственная принадлежность ТП | Наименование абонентов (потребителей электроэнергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП «База РЭС» | 6/0,4 | 1х160 | 35 | филиал «Тулэнерго» | Собственные нужды РЭС |
| 2 | КТП «Н/склад» | 6/0,4 | 1х160 | 35 | филиал «Тулэнерго» | Производство |
| 3 | КТП «Гидротехник» | 6/0,4 | 1х160 | 18 | филиал «Тулэнерго» | Производство |
| 4 | ЗТП «Рынок» | 6/0,4 | 1х400 | 79 | филиал «Тулэнерго» | Рынок, магазины, административные здания |
| 5 | ЗТП «Военкомат» | 6/0,4 | 1х400 | 180 | филиал «Тулэнерго» | Администрация, Центр культуры, Центр детского творчества, суд, военкомат |
| 6 | ЗТП «ул.Свободы» | 6/0,4 | 1х250 | 50 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 7 | ЗТП «ул.Дружбы» | 6/0,4 | 1х250 | 104 | филиал «Тулэнерго» | Быт, магазин |
| 8 | ЗТП «Ц.котельная» | 6/0,4 | 1х400 | 115 | филиал «Тулэнерго» | Котельная |
| 9 | ЗТП «ул.Ленина» | 6/0,4 | 1х180 | 70 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 10 | КТП «Станция» | 6/0,4 | 1х100 | 29 | филиал «Тулэнерго» |  |
| 11 | ЗТП «Больница» | 6/0,4 | 1х400 | 75 | филиал «Тулэнерго» | Больница, пождепо |
| 12 | ЗТП «Водоканал» | 6/0,4 | 1х160 | 12 | филиал «Тулэнерго» | Скважина |
| 13 | ЗТП «ул.Первомайская» | 6/0,4 | 1х250 | 53 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 14 | ЗТП «Швейная фабрика» | 6/0,4 | 1х320 | 47 | филиал «Тулэнерго» | Швейный цех, быт |
| 15 | ЗТП «Очистные сооружения» | 6/0,4 | 1х25 | 16 | филиал «Тулэнерго» | Очистные |
| 16 | КТП «ул.Горького» | 6/0,4 | 1х250 | 50 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 17 | ЗТП «Дом престарелых» | 6/0,4 | 1х250 | 48 | филиал «Тулэнерго» | Дом-интернат для престарелых и инвалидов |
| 18 | КТП «ул.Октябрьская» | 6/0,4 | 1х160 | 34 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 19 | ЗТП «ул.Толстого» | 6/0,4 | 1х250 | 50 | филиал «Тулэнерго» | Быт, магазины, ФОК |
| 20 | ЗТП «Универсам» | 6/0,4 | 1х160 | 35 | филиал «Тулэнерго» | Детский сад, школа, торговый центр |
| 21 | МТП «ул.Полевая» | 6/0,4 | 1х160 | 78 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 22 | МТП «ул.Солнечная» | 6/0,4 | 1х100 | 68 | филиал «Тулэнерго» | Быт |
| 23 | ЗТП «ул.Фрунзе» | 6/0,4 | 1х250 | 53 | филиал «Тулэнерго» | Быт |

Заключение

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО рабочий поселок Дубна, установлено:

- Существующая система электроснабжения МО рабочий поселок Дубна централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

- Подстанция ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11, снабжающая электроэнергией потребителей р.п. Дубна, располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 6 кВ. Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций р.п. Дубна загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Распределительные сети 6 кВ и 0,4 кВ имеют достаточную протяженность и разветвленность. Часть распределительных сетей 6 кВ и 0,4 кВ находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–6 кВ МО рабочий поселок Дубна проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 6 кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных подстанций;

- строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-6 кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

1.6.2 Водоснабжение и водоотведение

1. Водоснабжение. Существующее положение

Жилой сектор МО рабочий посёлок Дубна состоит из  среднеэтажных многоквартирных домов, малоэтажных и индивидуальных жилых домов. К обслуживающей отрасли отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Источниками водоснабжения МО Дубна являются 4 водозабора, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. Самый большой действующий водозабор – «Дружба». Он состоит из 2 рабочих и одной резервной скважины. По сборным водоводам вода со скважин подается на станцию водоподготовки и резервуары чистой воды, далее на насосную станцию II-го подъема. От станции II-го подъема сетевыми насосами в разводящую сеть посёлка. На других водозаборах установлены водонапорные башни. Всего действующих станций II-го подъема - 1 шт.

Данные по существующим водозаборным сооружениям

Таблица № 20

| Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Марка насоса | Водо-отбор фактический тыс. м3/год | Дебитм3/сут | Зоны санитарной охраны |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |  |  |
| Скважина № 1 | п. Дубна, ул. Садовая | ЭЦВ 8-65-90 | 143,44 | 820,8 | 30×30 м. |  |  | 1966 | 60 |
| Скважина № 2 | п. Дубна, ул. Садовая | ЭЦВ 8-40-90 | 91,25 | 864 | 30×30 м. |  |  | 1966 | 70 |
| Скважина № 3 | п. Дубна, ул.Первомайская | ЭЦВ 8-40-60 | 56,21 | 336 | 80×30 м. |  |  | 1958 | 60 |
| Скважина № 4 | п. Дубна, ул.Первомайская | ЭЦВ6-16-75 | 52,92 | 240 | 80×30 м. |  |  | 1978 | 60 |
| Скважина № 5 | п. Дубна, ул. Красноармейская | ЭЦВ 8-25-150 | 105,85 | 600 | 50×50 м. |  |  | 1991 | 70 |
| 6 Скважина № 6 | п. Дубна, микрорайон № 4 | ЭЦВ 8-25-150 | 79,57 | 336 | Радиус 30 м. |  |  | 2003 | 40 |

Водонапорные башни и резервуары

Таблица № 21

| № Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар чистой воды | п. Дубна, ул. Дружбы 27 | 400 | 1966 | 70 |  |
| Башня Рожновского | п. Дубна, ул. Первомайская | 50 | 1978 | 50 |  |
| Башня Рожновского | п. Дубна, микрорайон № 4 | 50 | 2003 | 40 |  |
| Резервуар | п. Дубна, ул. Красноармейская | 50 | 1991 | 100 |  |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 22,99 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 60-х годах, больше половины сетей проложено в 80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет.

Сети имеют средний износ 70%, что сказывается на их высокой аварийности.   Трубы чугунные, асбестовые, ПНД  и стальные диаметром 50, 63, 76, 89, 100, 150 мм.

Данные по водопотреблению на 2016 г. сведены в таблицу

Таблица № 22

| № п/п | Наименование | м3/мес | м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 23623,25 | 283479,0 |
| 2 | На административно-бытовые нужды | 4872,64 | 58472,0 |
| 3 | На производственные нужды | 7164,75 | 85977,0 |
|  | Итого | 35660,64 | 427928,0 |

Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станций обезжелезивания. Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины.

2. Водоотведение

В настоящее время водоотведение в рабочем поселке Дубна осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий, а также промышленные стоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки (КНС- 2шт.), далее по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения.

Многоквартирные дома  в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется равным объему водопотребления (в зимнее время).

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

Данные по водоотведению на 2016 г.

Таблица № 23

| № п/п |  | Объем сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/мес | м3/год |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки |  |  |
| 1.1 | От населения (3200 чел.) | 18413,33 | 220960,00 |
| 1.2 | От административно-бытовых зданий | 3763,14 | 45158,00 |
| 2 | Промышленные стоки | 4124,00 | 49488,00 |
|  | Итого: | 26300,47 | 315606,00 |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 16,471 км.

Сети имеют средний износ 45%. Трубы чугунные, керамические и железобетонные  диаметром 150, 250 и 350 мм.

Выводы:

1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения, улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО рабочий посёлок Дубна требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водозаборов.

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые.

3. Для дальнейшего развития сети водоотведения МО  р. п. Дубна необходима реконструкция существующих сетей водоотведения и очистных сооружений, строительство новых канализационных коллекторов.

1.6.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение МО рабочий посёлок Дубна осуществляется от двух котельных с суммарной установленной тепловой мощностью 7,206 Гкал/ч, в том числе:

- котельная микрорайона № 9, расположенная по адресу: ул. Тургенева, д.15а, с установленной мощностью 5,916 Гкал/ч;

-  котельная школы, расположенная по адресу: ул. Первомайская 41а, с установленной мощностью 1,29 Гкал/ч.

| Характеристика существующих котельных МО рабочий посёлок Дубна Таблица № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения | Местоположение адрес объекта | Количество котлов и их марка | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал/час | Мощность, Гккал/час |  | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | КПД |
|  |  |  |  |  |  | полная | резервная |  |  |  |
| 1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная микрорайона | 301160 Тульская область Дубенский район, п. Дубна, ул. Тургенева, д. 15а | Duotherm 2500 – 2 шт. | ГВС(350 дней) 8400час/отоп-ление(207 дней) 4968 час | 3,698 | 5,916 | 0,1 | газ | 2016 | 92,5 |
|  |  |  | ЗИОСАБ 3000 – 1 шт. |  | 2,218 |  |  | газ |  |  |
| 2 | Котельная начальной школы | 301160 Тульская область Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41 | ЗИОСАБ – 1000 – 1 шт. | 4968 час. | 0,86 | 1,29 | 0,4 | газ | 2013 | 91 |
|  |  |  | ЗИОСАБ – 500 – 1 шт. |  | 0,43 |  |  | газ |  |  |

Система теплоснабжения котельной микрорайона №9 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 95/70 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и на нужды ГВС.

Котельная школы предназначена для теплоснабжения абонентов расположенных на улице Фрунзе и административного центра поселка Дубны. Система теплоснабжения котельной школы закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 95/70 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления.

Схемы тепловых сетей в основном двухтрубные циркуляционные, подающие тепло к абонентам.

Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной микрорайона №9 четырехтрубная для обеспечения ГВС.    Протяжённость трубопроводов тепловых сетей от котельной микрорайона № 9 составляет 12169 м, в двухтрубном исчислении.

Протяжённость трубопроводов тепловых сетей от котельной школы составляет 1124 м, в двухтрубном исчислении.

Тепловая изоляция выполнена минеральной ватой с покровным слоем из рубероида. На новых участках тепловой сети тепловая изоляция выполнена из ППУ.

Основными проблемами в организации надёжного и качественного теплоснабжения при транспорте тепла являются:

часть трубопроводов тепловых сетей поселка выработали свой ресурс и находятся в изношенном состоянии;

- на некоторых участках занижена, а на некоторых завышена скорость теплоносителя (несоответствие диаметров трубопроводов тепловых сетей расходу теплоносителя).

1.6.4 Газоснабжение

В настоящее время рабочий посёлок Дубна газифицирован сетевым природным газом. Газ поступает по существующему межпоселковому газопроводу.

Газоснабжение осуществляется на базе природного газа от существующей Дубенской ГРС.

Газ подаётся по газопроводу высокого давления Р<=6кгс/см2. Для снижения давления газа до низкого установлены 3 газорегуляторных пункта.

1.6.5 Электросвязь и проводное вещание

Служба связи предусматривается от автоматической телефонной станции, Билайн, Мегафон, МТС.

1.7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения рабочего посёлка Дубна относятся следующие территории и объекты:

- автомобильные дороги регионального значения;

- воздушные линии электропередачи;

- понижающие подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- 2 кладбища – закрытое и действующее;

- Очистные сооружения канализации.

Оценка состояния атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха оказывают влияние различные источники выбросов вредных веществ. В основном это источники теплоснабжения производственных и коммунальных предприятий, а так же автотранспорт, печи жилых домов. Сжигание твердого топлива связано с выбросом в атмосферу значительного количества вредных примесей: оксидов азота и углерода, сернистого ангидрида, бенз(а)пирена, золы, сажи, а также угольной пыли при хранении и перевалке топлива.

В состав приоритетных загрязнителей, выбрасываемых автомобильным транспортом, входят: оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

Так же существуют физические факторы воздействия на атмосферный воздух. Это шум и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.

На территории рабочего посёлка располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 25).

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории р. п. Дубна и прилегающих территориях

Таблица № 25

| № по генплану | Наименование и назначение объекта |  | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  |  |  |
| 71,72 |  | Швейное производство | V класс опасности 50 |
| 73 |  | Автомойка | V класс опасности 50 |
| 74 |  | Тула Лихвенское ХПП | V класс опасности 50 |
| 75,82,85,87,91,95,96,98-101,103 |  | Производственная база | V класс опасности 50 |
| 76 |  | ООО Изорулон | IV класс опасности 100 |
| 77 |  | Электроподстанция | V класс опасности 50 |
| 78 |  | Приём и складирование лома чёрных металлов | V класс опасности 50 |
| 79 |  | Цех по производству электроудлиннителей | V класс опасности 50 |
| 80,81 |  | Дубенский участок Суворовского ДРСФ | V класс опасности 50 |
| 83,84 |  | ООО Изорулон | V класс опасности 50 |
| 86 |  | Склад строительных материалов | V класс опасности 50 |
| 102 |  | Очистные сооружения | 200 |
| 108 |  | Нефтебаза | IV класс опасности 100 |
| 109 |  | Карьер по добыче щебня | IV класс опасности 100 |
| Объекты специального назначения |  |  |  |
| 10 | Кладбище действующее |  | IV класс опасности 100 |
|  | Кладбище закрытое |  | V класс опасности 50 |

Оценка состояния почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных пунктов устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых зон с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованное хранение топлива, захламление отходами.

Также негативное влияние на почвенный покров оказывают места складирования твердых бытовых отходов и отходов биологического происхождения.

Оценка состояния водных объектов

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

Источниками загрязнения рек являются свалки бытовых отходов и мусора, оставляемые отдыхающими и частные усадебные дома, которые расположены в границах водоохранной зоны.

1.7 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории рабочего посёлка Дубна существует 2 кладбища – закрытое на ул. Садовой площадью 1,6 га и действующее площадью 7,24 га. Полигон ТБО расположен на расстоянии 1,5 км в сторону Тулы.

1.8 РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации представленной заказчиком.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 6 баллов.

На территории населённого пункта нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

- пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

- пожаров на производстве и в жилом секторе;

- сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

- аварий на энергетических системах;

- аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

- массовых инфекционных заболеваний людей;

- весенних паводков при интенсивном таянии снега;

- возникновения природных очагов эпидемий.

Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные и людские потери.

Для ликвидации пожаров на территории рабочего посёлка Дубна есть пожарное депо с двумя пожарными автомобилями.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 2.1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

На формирование планировочной структуры рабочего посёлка большое влияние оказали особенности местности и рельефа. Расположилось оно в живописном месте на берегу пруда, образованного на реке Дубна.

Территория имеет достаточно компактную форму. Планировочная структура регулярная. Жилая застройка квартальная и представлена домами усадебного типа и домами секционного типа 2 – 5 этажей.

Здания социально-культурно-бытового назначения сосредоточены в центральной части села по улицам Первомайская и Октябрьская.

Улично-дорожная сеть в большей своей части имеет асфальтовое твердое покрытие. Ширина улиц непостоянна и в основном не достаточна для прокладки инженерных коммуникаций, организации пешеходных тротуаров и озеленения.

Территории производственного назначения сосредоточены в основном на юго-восточной окраине.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи.

Баланс территорий р. п. Дубна по современному состоянию

Таблица № 26

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 606,47 |
| 1 | Территория жилой застройки, всего в том числе: - усадебного типа - малоэтажная - среднеэтажная | 157,19 138,17 12,46 6,56 |
| 2 | Территория общественно-деловой застройки | 24,90 |
| 3 | Территории инженерной инфраструктуры | 0,67 |
| 4 | Территории транспортной инфраструктуры (улицы, дороги) | 62,58 |
| 5 | Территория коммунально-складского назначения | 8,67 |
| 6 | Территория производственного назначения | 22,43 |
| 7 | Территория объектов специального назначения | 1,72 |
| 8 | Территория рекреационного назначения | 6,14 |
| 9 | Территория сельскохозяйственного использования (под садами) | 44,65 |
| 10 | Территория природного ландшафта - естественное озеленение - водоёмы | 254,05 23,47 |

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА

Градостроительные ограничения:

  - санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

- санитарно-охранные зоны от 3 водозаборов;

- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м, от ВЛ-35 кВ –17,5 м, от 110 кВ - 25 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- наличие береговых полос (5-20 м), прибрежных защитных полос (30-50 м), водоохранных зон (50-100 м) от береговой линии реки Дубна и её притоков;

- наличие санитарных разрывов от дорог регионального значения – 50 м от крайней бровки земляного полотна;

- наличие придорожных полос – 50 м от полосы отвода для дорог III – IV категории;

- наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников (Закон Тульской области от 28.02.2007 N 795-ЗТО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области")

- 2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона:

- застройка усадебного типа;

- малоэтажная застройка;

- среднеэтажная застройка.

- Общественно-деловая зона.

- Зона рекреационного назначения:

- зелёные насаждения общего пользования;

- базы отдыха.

- Зона инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры.

– улично-дорожная сеть;

- Зона коммунально-складского назначения.

- Зона сельскохозяйственного использования:

– зона природных территорий;

– сады и огороды;

- естественные зелёные насаждения.

- Зона специального назначения (кладбище).

2.3.1 Жилая зона

- Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

- В состав жилой включаются зоны застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа и застройка малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами секционного типа.

- 2.3.2 Общественно-деловая зона

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Размещение общественно - деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

- 2.3.3 Зона рекреационного назначения

- Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, лесопарки, пляжи, базы отдыха.

- 2.3.4 Зона инженерной инфраструктуры

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

- 2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

- 2.3.6 Зона коммунально-складского назначения

- Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- 2.3.7 Зона производственного использования

Зона производственного использования предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.3.8 Зона сельскохозяйственного использования

- Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения предприятий сельхозпроизводства и животноводства, коллективных садов.

- 2.3.9 Зона специального назначения

- Зона специального назначения предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов.

- 2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Планировочная организация территорий села базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализа современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры села с учётом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценки территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

–  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории села:

–  установление функционального зонирования территорий населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

–  сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров села, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу села;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры

Планировочная организация территории населенного пункта решена  с учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети, размещения объектов различного функционального назначения, радиусов доступности объектов социальной сферы, природных условий, градостроительных и планировочных ограничений.

Развитие населенного пункта предлагается в западном направлении.

Территория градостроительного освоения сосредоточена на одном участке – это небольшой участок на свободной территории близко к лесу.

Архитектурно - планировочное решение новых жилых кварталов является логическим продолжением развития существующей планировочной структуры населенного пункта с учетом градостроительных ограничений.

В основе улично-дорожной сети новых планировочных кварталов лежит четкость и регулярность.

Баланс функциональных зон на расчетный срок

Таблица № 27

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 609,97 |
| 1 | Жилая зона, всего в том числе: | 218,18 |
|  | - застройка усадебного типа сохраняемая | 170,15 |
|  | - застройка усадебного типа, сохраняемая до амортизационного износа | 16,53 |
|  | - застройка усадебного типа планируемая | 9,07 |
|  | - малоэтажная застройка | 13,56 |
|  | - среднеэтажная застройка | 8,87 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 26,53 |
| 3 | Зона рекреационного назначения (зелёные насаждения общего пользования), базы отдыха | 9,50 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,84 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры: - улично-дорожная сеть; | 49,02 |
| 6 | Зона коммунально-складского назначения | 10,54 |
| 7 | Зона производственного использования | 22,43 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования: - зона природных территорий - сады | 224,55 44,66 |
| 9 | Зона специального назначения | 1,72 |

- 2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок

Таблица  № 28

| № п/п | Категории земель | Площадь, га по существующему положению | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 606,47 | + 3,50 | 609,97 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | - 3,50 |  |

В ходе разработки генерального плана возникает необходимость в расширении и упорядочении границы рабочего посёлка. Увеличение площади связано с включением в границу существующих жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения.

Увеличение происходит за счёт земель сельскохозяйственного назначения.

- 2.6 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА

- 2.6.1 Жилищная сфера

Согласно расчётам (табл. № 9) в р. п. Дубна на расчётный срок необходимо построить всего 80 жилых усадебных домов общей площадью 9600 м2.

- 2.6.2 Объекты социально-культурно-бытового значения

Вместимость планируемых объектов социальной сферы рассчитана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, с учётом Региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области, утвержденных правительством Тульской области от 03.03.2012 № 492, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Согласно расчётам (табл. № 11) в р. п. Дубна необходимо построить следующие объекты:

- Детские ясли - сад на 120 мест.

- Средняя общеобразовательная школа на 195 учащихся.

- 2.6.3 Производственная сфера

- Все существующие производственные объекты развиваются на своих территориях с организацией санитарно-защитных зон.

2.6.4 Зона рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют зелёные насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озеленённых пространств: парков, скверов, бульваров и аллей.

В границах села в дополнение к существующей планируется благоустроить зону отдыха вокруг стадиона и сквер между планируемой индивидуальной жилой застройкой и существующей секционной, всего 3,0 га.

Характеристика озелененных территорий общего пользования

Таблица № 29

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная | Планируемая |
| Дубна | м2/чел | 10-12 | 10,6 |
|  | га | 6,20 - 7,44 | 6,58 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 9.14, таблица 4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов. Зелёные насаждения также играют важную роль в улучшении микроклимата внутри населенного пункта.

2.7 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Улично-дорожная сеть

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Главные улицы  в р п Дубна: ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

В  стеснённых условиях реконструкции ширину главных улиц в красных линиях возможно принять только 14-18 м с шириной проезжей части 6 м.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0 - 1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации населения на 2037 г составит не менее 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Количество автомобилей по селу составит:

– легковых индивидуальных автомобилей - 2170 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области (п. 6.4.16) необходимо СТО на 11 постов. Проектом предлагается реконструкция существующих СТО – расширение с 5 постов до 11.

Существующей АЗС на 4 колонки достаточно для обслуживания автомобилей (п.6.4.19 региональных нормативов).

Размещение автопарковок для легковых автомобилей в границах посёлка предусмотрено в общественно-деловой, жилой, производственной и рекреационной зонах.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

2.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 2.8.1 Электроснабжение

Исходные данные

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО рабочий поселок Дубна Дубенского района Тульской области на расчетный период до 2037 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- карты генерального плана р.п. Дубна в масштабе М 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и планируемых на расчетный период объектов;

- характеристики планируемых объектов;

- существующей схемы электроснабжения МО р.п. Дубна;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Тульской области.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на природном газе.

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

Таблица № 30

| - Электроприемники | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электроприемники жилого дома |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Всего, на жилой дом | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |
| - Электроприемники личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) |  |  |  |  |
| - Освещение хоз. блока | - 0,1 | - 1 | - 548 | - 55 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 1 | - 30 | - 12 |
| - Нагревательные приборы | - 0,6 | - 1 | - 100 | - 60 |
| - Всего, на ЛПХ | - 1,1 | - --- | - --- | - 127 |
| - Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: |  |  |  | - 4378 |

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, наличие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ).

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.

- Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.

Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО р.п.Дубна выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

- Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, табл.5.1). Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по надежности электроснабжения.

- Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетная нагрузка жилых зданий на шинах 0,4кВ ТП определяется по формуле (п.6.2 СП 31-110-2003):

Рж.зд.=Ркв.уд.* n,

где Ркв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 СП 31-110-2003 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП) и типа кухонных плит, кВт/квартиру,

n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).

Расчетная нагрузка общественных зданий на шинах 0,4кВ ТП будет составлять (п.6.32, табл.6.14 СП 31-110-2003):

Рзд.=Рзд.уд.* n,

где Рзд.уд. -  удельная нагрузка зданий, кВт/единицу измерения;

n – количество единиц измерения основного показателя объекта (человек, мест, м2 площади и пр.);

Строительство новых объектов производственной сферы на расчетный период генеральным планом не предусматривается. Предполагается развитие производственных и сельскохозяйственных объектов на существующих территориях в счет существующей мощности объектов.

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, табл.6.12  СП 31-110-2003.

Данные расчета сведены  в таблицы 31 и 32.

Расчетные электрические нагрузки МО рабочий поселок Дубна

Таблица № 31

| № по генплану | Наименование объекта | Кол-во объектов | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Основной показатель объекта |  | Удельная электрическая нагрузка |  | Расчетный коэффи-циент мощности соs φ | Расчетная мощность (на шинах 0,4кВ ТП), кВт | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |
| 62 | Средняя обще-образовательная школа | 1 | II | 1 учащийся (увеличение мест) | 195 | кВт/учащийся | 0,25 | 0,95 | 48,8 | От действующей ТП-6/0,4кВ – основной и резервный |
| 49 | Детский сад | 1 | II | 1 место | 120 | кВт/место | 0,46 | 0,97 | 55,2 | Проектируемая КТП№1, 6/0,4кВ, 100кВА – основной и резервный от действующей ТП-6/0,4кВ |
| - | Жилые дома усадебного типа | 80 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 0,95 | 0,96 | 76,0 | Проектируемая КТП№2, 6/0,4кВ, 160кВА |
|  | Итого по планируемым объектам: |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

Таблица № 32

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии на перспективную застройку, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 104,0 | 329,5 |
| 2 | Объекты производственной сферы | -- | -- |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 76,0 | 332,9 |
|  | Итого по МО р.п.Дубна: | 180,0 | 662,4 |

Электроснабжение планируемых объектов р.п. Дубна предусматривается от двух проектируемых однотрансформаторных подстанций 6/0,4 кВ мощностью 100 и 160 кВА и от действующих трансформаторных подстанций 6/0,4кВ.

Номинальную мощность, типоисполнение и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Размещение трансформаторных подстанций выполняется в соответствии с ПУЭ, гл.4.2 и СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.12.26.

Расстояние от КТП-6/0,4кВ до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения.

Схема электроснабжения

Электроснабжение р.п. Дубна на расчетный период сохраняется по существующей магистральной схеме от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Дубна» № 11.

Подстанция ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11 располагает резервом свободной мощности для технологического присоединения запланированных генпланом объектов.

Планируемые объекты относятся ко II и III категориям по степени надежности электроснабжения. Электроснабжение объектов III категории должно обеспечиваться, согласно ПУЭ, от одного источника питания. Подключение планируемых объектов III категории предусматривается от однотрансформаторной подстанции 6/0,4кВ.

Электроснабжение объектов II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Подключение планируемых объектов II категории предусматривается от двух однотрансформаторных подстанций 6/0,4кВ по двум взаиморезервируемым линиям.

Подключение планируемых КТП-6/0,4кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-3 по железобетонным опорам. Сечение провода, тип опор, расчетные пролеты определить на стадии рабочего проектирования.

Протяженность планируемых воздушных линий 6 кВ в границах генерального плана составляет 1,5 км.

Прохождение ВЛ-6кВ по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ, гл.2.5, СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) планируемых объектов предусматривается на напряжении 380/220В проводом СИП по железобетонным опорам (для жилых домов) и кабелями марок ААБл, АВВГ, проложенными в траншее в земле (для зданий общественного назначения).

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-6/0,4кВ до ВРУ зданий заземление производится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику «РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля).

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания.

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, гл.2.3.

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ

(5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами);

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ.

Охрана окружающей природной среды

При разработке генплана МО рабочий поселок Дубна учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые воздушные линии электропередач служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 6кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют. Напряженность электрического поля ВЛ-6кВ значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-6кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-6кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории р.п. Дубна не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП-6/0,4кВ являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ-6кВ и установки КТП-6/0,4кВ земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-6кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды МО р.п. Дубна не изменится.

Заключение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО рабочий поселок Дубна, с учетом изменения планировочной структуры населенного пункта на  расчетный период до 2037 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Установка двух проектируемых комплектных однотрансформаторных подстанций 6/0,4 кВ мощностью 100 и 160 кВА для электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 6/0,4кВ в зоне существующей и перспективной застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования подстанции ПС-110/35/6 кВ «Дубна» №11 и трансформаторных подстанций 6/0,4кВ р.п. Дубна по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 6кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Строительство проектируемых сетей ВЛ-6кВ для электроснабжения планируемых КТП-6/0,4кВ в р.п.Дубна общей протяженностью 1,5 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

- Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения:

- использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А;

- создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления;

- применение инновационных светотехнических технологий (светильники на светодиодах, энергосберегающие лампы, системы "умного освещения").

    - Водоснабжение

Введение

Обеспечение населения Тульской области питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности области, которое играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения в регионе.

Схема водоснабжения МО рабочий посёлок Дубна разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2037 года.

Число жителей  МО рабочего посёлка Дубна на расчетный срок:

- 6200 чел. и 1937 домохозяйств.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения МО рабочего посёлка Дубна выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Водоснабжение

Расчет водоснабжения поселения на планируемый период:

- Хозяйственно - питьевое водоснабжение

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с табл.1 (п.5.1) СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению МО рабочего посёлка Дубна на расчетный 2037 год сведены в таблицу № 33.

Водопотребление

Таблица № 33

| Наименование водопотребителя | Населе-ние, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчет-ный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В числителе на первую очередь – 2027 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2037 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 5,500 5,700 | 180 | 990,00 1026,00 | 1,2 | 1188,00 1231,20 | 1,2 | 1,4 | 1,68 | 83,16 86,18 | 23,10 23,94 |
| 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и с централизованным горячим водоснабжением | 0,500 0,500 | 250 | 125,00 | 1,2 | 150,00 | 1,2 | 1,4 | 1,68 | 10,50 | 2,92 |
| Итого по поз. 1-2 | 6,000 6,200 |  | 1115,00 1151,00 | 1,2 | 1338,00 1381,20 | 1,2 | 1,4 | 1,68 | 93,66 96,68 | 26,02 26,86 |
| 2. Неучтенные расходы (20%) |  |  | 223,00 230,20 | - | 267,60 276,24 |  |  |  | 18,73 19,34 | 5,20 5,37 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1338,00 1381,20 | - | 1605,60 1657,44 |  |  |  | 112,39 116,02 | 31,22 32,23 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 6,000 6,200 | 70 | 420,00 434,00 | - | 420,00 434,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1758,00 1815,20 |  | 2025,60 2091,44 |  |  |  | 112,39 116,02 | 31,22 32,23 |

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО рабочего посёлка Дубна на первую очередь равно 1758,00 м3/сут (без учета на полив – 1338,00 м3/сут).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО рабочего посёлка Дубна на расчетный срок равно 1815,20 м3/сут (без учета на полив – 1381,20 м3/сут).

Годовое водопотребление МО р.п. Дубна на первую очередь равно 530370,0 м3 (без учета на полив – 488370,0 м3).

Годовое водопотребление МО р.п. Дубна на расчетный срок равно 547538,0 м3 (без учета на полив – 504138,0 м3).

2) Пожаротушение

При числе жителей  до 10 тыс. человек в населенном по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1. Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения - 162 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2037 год по водоснабжению МО рабочего посёлка Дубна Дубенского района Тульской области.

Население МО рабочего посёлка Дубна будет снабжаться водой за счёт подземных источников от существующих  и вновь построенных водозаборных скважин. Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы. Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

В целом водоснабжение Дубны базируется на подземных водах Донского месторождения. Основным источником водоснабжения подземные воды из упинских известняков. Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегает в интервале глубин 6-19 м. Водообильность горизонта неравномерная. Озеро-хованский водоносный горизонт приурочен к известнякам хованской и доломитам верхней части озерской свит верхнего девона, залегает на глубине 33-46 м под малевским водоупором. Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды - напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в рабочем поселке составляет 25000м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час. Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование технологий очистки воды и улучшения состояния водопроводных сетей. Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины.

При этом потребуется:

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин;

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

- установить на каждом водозаборе частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами (в состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля).

Планируется предусмотреть строительство станций обезжелезивания на всех водозаборах. Для улучшения качества добываемых вод целесообразно проводить умягчение воды с использованием соответствующего оборудования. Это значительно снизит природную минерализацию добываемой воды, улучшит ее вкусовые качества, повысит срок службы водопровода.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций - постепенно вести замену устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное.

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Качество воды зависит от таких параметров, как микробное, информационное и механическое загрязнение. Если сегодня пытаться оздоравливать воду на "входе" при условии, что около 70% сетей изношены, эту проблему не решить. Трубы  водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие, увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получает воду неудовлетворительного качества.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети поселения - перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.  Строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров.

Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом.

Диаметры магистральных сетей поселения Ду = 75-200 мм. Протяженность сетей водопровода 2,3 км.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Материал труб  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить из напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО рабочего посёлка Дубна предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение МО рабочего посёлка Дубна Дубенского района Тульской области

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно норме СП 8.13131.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно - питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения рабочего поселка Дубна уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Эксплуатация сетей водопровода:

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо  выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

-  разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала;

- подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

- При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий,  разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

    - Водоотведение

Водоотведение МО рабочего посёлка Дубна Дубенского района Тульской области

Расчет водоотведения на планируемый период

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Водоотведение проектируемой и существующей застройки МО рабочего посёлка Дубна на первую очередь равно 1338,00 м3/сут,  488370,0 м3 /год.

Водоотведение проектируемой и существующей застройки МО рабочего посёлка Дубна на расчетный срок равно 1381,20 м3/сут, 504138,0 м3/год.

Плановые мероприятия для МО рабочего посёлка Дубна Дубенского района на расчетный 2037 год по водоотведению:

Для водоотведения проектируемых общественных и жилых зданий  в рабочем посёлке Дубна предлагается присоединение их к  существующей централизованной канализации с отводом стоков на  существующие очистные сооружения (требуется реконструкция). Жилые дома,  расположенные в отдалении от существующих и проектируемых сетей канализации,  рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98 % - ную степень очистки. Использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий с вывозом стоков на очистные сооружения позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

В связи с увеличением количества стоков на расчетный период (2037 год) и повышенными требованиями к охране окружающей среды планируется произвести полную реконструкцию существующих очистных сооружений и доведение мощности КОС до планируемой. Проектная производительность реконструируемых КОС на расчетный период  с учетом собственных нужд равна 1800 м3/сут (уточнить при рабочем проектировании).

Производительность  учитывает привозные стоки от  индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий. Прием сточных вод от некализованной застройки осуществлять через сливную станцию,  которую разместить вблизи канализационного коллектора.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей «Pirofluid» (являющихся разработкой французской фирмы «OTV»), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения рабочего посёлка Дубна требуется:

- провести ремонт и перекладку изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети поселка с использованием современных материалов;

- выполнить реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Диаметры магистральных сетей канализации 150-400  мм. Протяженность планируемых сетей водоотведения поселка 3,12 км.

Строительство новых и реконструкцию существующих канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки и реконструкции инженерных коммуникаций.

Предусматривается строительство новых КНС комплектной поставки. В связи с увеличением объемов принимаемых стоков к первой очереди строительства также отнесена реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более мощное и энергоемкое.

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выводы:

1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модернизацию существующих узлов водозаборов МО рабочего посёлка Дубна, реконструкцию скважин, водонапорных башен, резервуаров чистой  воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций..

2. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей  (применить напорные полиэтиленовые трубы), строительство новых кольцевых разводящих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов и задвижек

3. На расчетный срок запланировано реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений, строительство сливной станции (применить установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении).

Провести реконструкцию существующих канализационных сетей и  строительство новых.

4. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

- 2.8.4 Теплоснабжение

Планируемые мероприятия

В период до 2037 года в МО рабочий посёлок Дубна увеличение подключаемой нагрузки к существующим источникам тепловой энергии не ожидается.

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей нет, в связи с отсутствием перспективных застроек с централизованными источниками теплоснабжения.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов с выполнением следующих мероприятий:

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- повышение значения рН сетевой воды.

Проектом предусматривается, что существующие и реконструируемые здания соцкультбыта, многоквартирные и уже подключенные к тепловым сетям поселка одноквартирные жилые дома будут снабжаться теплом от   существующих котельных.  Ввиду того, что подключение новых объектов к котельным не предусмотрено, производительности котельных на планируемый период достаточно.

Планируемое здание детского сада на 120 мест будет снабжаться теплом от блочной мини-котельной на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.  Производительность котельной 0,25 Гкал.

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Выводы:

1. В МО рабочий посёлок Дубна предусматривается замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

2. Проектируемый жилой сектор индивидуальной застройки в МО рабочий посёлок Дубна будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

3. Планируется проведение мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения:

- энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы;

- капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

4. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

5. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Основные технико-экономические показатели по котельным на 2037 год

Таблица № 34

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал/год | Расчетный годовой расход топлива, т у.т. | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона №9 | 5,688 | 13839 | 2433,12 |  |
| Котельная школы | 1,012 | 2455 | 414,55 |  |
| Итого: | 6,70 | 16294,29 | 2847,67 |  |

- 2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

- инженерная защита пониженных территорий от подтопления;

– благоустройство водоемов.

В борьбе с затоплением и подтоплением паводковыми водами на территории сельского поселения проектом предлагается: устройство кюветов вдоль существующих дорог, устройство водопропускных труб. В местах пересечения улиц и подъездов к домам, а так же в местах пересечения канав с дорогами, при съездах и в местах перепуска воды через дорожное полотно рекомендуется устройство мостиков и железобетонных водопропускных труб диаметром 500, 1000 мм. Под автомобильными дорогами рекомендуется устанавливать водопропускные трубы методом продавливания.

При разработке проектов планировки отдельных территорий населённого пункта  проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия.

Мероприятия следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

2.10 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития посёлка, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории р.п. Дубна следующие:

  - санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- санитарно-охранные зоны от 3 водозаборов;

- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м, от ВЛ-35 кВ –17,5 м, от 110 кВ - 25 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- наличие береговых полос 5-20 м, прибрежных защитных полос 30-50 м, водоохранных зон 50-100 м от реки Дубна и пруда;

- наличие санитарных разрывов от дорог регионального значения – 50 м от крайней бровки земляного полотна;

  - наличие придорожных полос – 50 м от полосы отвода для дорог III – IV категории;

- наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников (Закон Тульской области от 28.02.2007 N 795-ЗТО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области")

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды (требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории села необходимо:

– разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий с учётом расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений;

– в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом генерального плана.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны водопровода устанавливаются от линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В зоне санитарной охраны водопровода необходимо провести очистку территории от мусора, установить информационные знаки.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории населённого пункта проходят линии электропередачи 35 кВ и 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 17,5 и 10 метров в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г №160.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП, ГРП-1, ГРП-2 – 10 м, до ГРП (за исключением ГРП-1, ГРП-2) – не нормируется, от газопроводов высокого давления II категории – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны линии.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в селе актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

- засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

- организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

- строительство ливневой канализации;

- очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями и объектами теплоснабжения;

- сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засорённых участков с последующей рекультивацией территории.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории посёлка относится к вопросам местного значения.

В связи с чем предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Сбор твердых бытовых отходов от жилых и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора с территории села планируется осуществлять на полигон ТБО.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений планируется вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться специализированным транспортом на очистные сооружения.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на площадку для временного складирования.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТБО;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт контейнеров для мусора;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство территорий производственных предприятий.

Насаждения специального назначения

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

– закрытие и рекультивация существующих несанкционированных свалок мусора.

2.12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

К основным опасностям на территории населённого пункта следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Для защиты села от подтопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а так же своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

При сложности осуществления данных мероприятий необходимо проводить оповещение и эвакуацию населения проживающих на затапливаемых территориях. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на территории посёлка:

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищённых резервуаров для пожаротушения;

– устройство пирсов на водоемах.

При выполнении проектов планировок на части территорий необходимо выдерживать противопожарные расстояния от хозяйственных и жилых строений приусадебного земельного участка до лесного массива не менее 15 метров (123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

–	улучшение качества зимнего содержания дорог;

–	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

–	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица  № 35

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | Всего | га | 606,47 | 609,97 |
| 1.1 | Жилая зона, всего в том числе: - застройка усадебного типа - малоэтажная застройка - среднеэтажная застройка | га | 157,19 138,17 12,46 6,56 | 218,18 195,75 13,56 8,87 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 24,90 | 26,53 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | га | 6,14 | 9,50 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,7 | 2,84 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры: - улично-дорожная сеть; | га | 62,58 | 49,02 |
| 1.6 | Зона коммунально-складского назначения | га | 8,67 | 10,54 |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 22,43 | 22,43 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования сады | га | 44,65 | 44,66 |
| 1.9 | Зона специального назначения (кладбище) | га | 1,72 | 1,72 |
| 1.10 | Территория природного ландшафта | га | 277,52 | 224,55 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 5842 | 6200 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 9 | 10 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 23,2 | 30 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 150000 | 186000 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 225 | 345 |
| 4.2 | Средняя общеобразовательная школа | мест | 500 | 695 |
| 4.3 | Школа искусств: музыкальная, художественная | мест | 200 | 200 |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 315 | 315 |
| 4.5 | Больница | коек | 60 | 60 |
| 4.6 | Открытые физкультурно-спортивные сооружения | га | 5,6 | 5,6 |
| 4.7 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 | 1860 | 1860 |
| 4.8 | Плавательный бассейн | м2 | 155 | 155 |
| 4.9 | Учреждения культуры | м2 | 310 | 310 |
| 4.10 | Библиотека | ед. хранения/читат. мест | 46,5 37 | 46,5 37 |
| 4.11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площ | 3888 | 3888 |
| 4.12 | Предприятия общественного питания | посадочн. мест | 146 | 146 |
| 4.13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 31 | 31 |
| 4.14 | Прачечная (приёмный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.15 | Химчистка (приёмный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.16 | Баня | мест | 44 | 44 |
| 4.17 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сберегательного банка | Операционное место | 6 248 | 6 248 |
| 4.19 | Гостиница | мест | 38 | 38 |
| 4.20 | Пождепо | автомобиль | 6 | 6 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 42,0 | 44,56 |
| 5.2 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | единиц | н/д | 2170 |
| 5.3 | СТО | постов | 5 | 11 |
| 5.4 | АЗС | колонок | 4 | 4 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Годовое водопотребление | м3/год | 427928,0 | 547538,0 |
| 6.1.2 | Водопотребление | м3/мес м3/сут | 35660,64 м3/мес | 1815,20 м3/сут |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 23 | 25,30 |
| 6.1.4 | Водонапорные башни | объект | 4 | 4 |
| 6.1.5 | Скважины действующие | объект | 6 | 6 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Объём сточных вод | м3/год | 315606,00 | 504138,0 |
|  |  | м3/мес | 26300,47 |  |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 16,5 | 19,62 |
| 6.2.3 | Очистные сооружения | Объект/ м3/сут | 1 | 1/1800 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое потребление электроэнергии планируемых объектов, всего | тыс. кВт/час | - | 662,4 |
|  | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт/час | - | 332,9 |
| 6.3.2 | ПС | шт. | 1 | 1 |
| 6.3.3 | КТП | шт. | 23 | 25 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Котельные | объект | 2 | 2 |
| 6.4.2 | Протяжённость тепловых сетей | км | 13,3 | 13,3 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище закрытое | Объект/га | 1/1,72 | 1/1,72 |
| 7.2 | Кладбище действующее (за границей населённого пункта) | Объект/га | 1/7,24 | 1/7,24 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦУ ИЛИ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ р.п. ДУБНА

Таблица № 36

| Кадастровый номер квартала | Площадь участка, га | Категория земель |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71:07:040101 | 1,90 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Упорядочение границ населённого пункта |  |
| 71:07:040201 | 1,12 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Упорядочение границ населённого пункта |  |
| 71:07:010101 | 0,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Упорядочение границ населённого пункта |  |
| 71:07:020101 | 0,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Упорядочение границ населённого пункта. Включение в границу существующих участков жилых домов |  |
| Площадь муниципального образования в существующих границах* |  |  | 606,47 |  |  |
| Площадь муниципального образования в существующих границах* |  |  | 609,97 |  |  |

*Границы муниципального образования и населённого пункта совпадают

ООО «Сиб Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ДУБНА ДУБЕНСКОГО  РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района

Муниципальный контракт: № 0866300029916000058 от 05.10.2016 г Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачёва Л.А.

БАРНАУЛ 2016

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Л.А. Калачёва

Архитектор                                                                                А.И. Партина

Инженер по электроснабжению	                                        Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению                                                  Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 3 | Карта функциональных зон Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	6

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	8

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	9

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Проект генерального плана муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района выполнен ООО СибПроект г Барнаул в 2016 г.

- Положения о территориальном планировании муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района (далее – Положения) подготовлены в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положения содержат цели и задачи территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории рабочего посёлка.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населённого пункта;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

-  первая очередь - 2017 -2027 гг; -  расчетный срок - 2017- 2037 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Функциональные зоны | Зоны с особыми условиями использования территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощ-ность, вмести-мость | Размер земельного участка, протяжён- ность линейного объекта |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские ясли - сад | На пересечении улиц Весенняя, Полевая и Солнечная, в новом микрорайоне | 120 мест | 1,2 га | Обществен-но-деловая зона | Учреждение народного образования | - | Строительство |
| 1.2 | Средняя общеобразовательная школа | По улице Льва Толстого, на территории существующей школы | 195 | 2,23 га (существующий школьный участок) |  | Учреждение народного образования | - | Строительство |
| 2 | Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах села | 80 домов | 9,07 га | Жилая зона | Индивидуаль-ная застройка усадебного типа | - | Строительство |
| 3 | Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах села | главные, основные, жилые улицы и проезды | 5,59 га | Зона транспортной инфраструктуры |  | - | Строительство |
| 4 | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Парк | Благоустройство вокруг стадиона | га | 2,85 га | Зона рекреацион-ного назначения | Зелёные насаждения общего пользования | - | Строительство |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Линия электропередачи воздушная | В планируемых границах села | 6 кВ | 1,5 км | - | - | 10 м (5 метров - для линий с изолиро-ванными провода-ми) | Строительство |
| 5.2 | ТП № 1 6/0,4 кВ | У планируемого детского сада на ул. Весенняя | 100 кВА | 1 | - | - | ОЗ 10 м | Строительство |
| 5.3 | ТП № 2 6/0,4 кВ | Для планируемой жилой застройки | 160 кВА | 1 | - | - | ОЗ 10 м | Строительство |
| 5.4 | Очистные канализационные сооружения | За границей рабочего посёлка | 1800 м3/сут | 1,86 га | Зона инженерной инфраструктуры |  | СЗЗ 300 м | Реконструкция |
| 5.5 | Канализация хозяйственно-бытовая | Для планируемой жилой застройки | Ду = 150-400 мм | 3,12 км | - | - | - | Строительство |
| 5.6 | Водопроводные сети | Для планируемой жилой застройки | Ду = 75-200 мм | 2,3 км | - | - | СЗП 10 м | Строительство |

* В соответствии со ст. 14, 15 гл.3 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения (наряду с основными) относятся вопросы по созданию условий для обеспечения жителей села услугами в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и т. п.

Строительство объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в указанных сферах деятельности, планируется в основном с привлечением средств малого и среднего бизнеса.

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Параметры функциональных зон

Таблица № 2

| Функциональные зоны и их параметры |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая зона (9,07 га) | Индивидуальная застройка усадебного типа | Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 80 шт | Местного значения |
| Общественно-деловая зона (3,43 га) | Учреждения образования | Детские ясли - сад | 120 мест | Местного значения |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | 195 учащихся |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | Зона улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть | 5,59 га | Местного значения |
| Зона инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | Очистные канализационные сооружения | 1,86 га | Местного значения |
| Зона рекреационного назначения | Озеленение общего пользования | Парк (благоустройство вокруг стадиона) | 2,85 га | Местного значения |

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица  № 3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | Всего | га | 606,47 | 609,97 |
| 1.1 | Жилая зона, всего в том числе: - застройка усадебного типа - малоэтажная застройка - среднеэтажная застройка | га | 157,19 138,17 12,46 6,56 | 218,18 195,75 13,56 8,87 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 24,90 | 26,53 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | га | 6,14 | 9,50 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,7 | 2,84 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры: - улично-дорожная сеть; | га | 62,58 | 49,02 |
| 1.6 | Зона коммунально-складского назначения | га | 8,67 | 10,54 |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 22,43 | 22,43 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования сады | га | 44,65 | 44,66 |
| 1.9 | Зона специального назначения (кладбище) | га | 1,72 | 1,72 |
| 1.10 | Территория природного ландшафта | га | 277,52 | 224,55 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 5842 | 6200 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 9 | 10 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 23,2 | 30 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 150000 | 186000 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 225 | 345 |
| 4.2 | Средняя общеобразовательная школа | мест | 500 | 695 |
| 4.3 | Школа искусств: музыкальная, художественная | мест | 200 | 200 |
| 4.4 | - Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 315 | 315 |
| 4.5 | - Больница | коек | 60 | 60 |
| 4.6 | Открытые физкультурно-спортивные сооружения | га | 5,6 | 5,6 |
| 4.7 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 | 1860 | 1860 |
| 4.8 | Плавательный бассейн | м2 | 155 | 155 |
| 4.9 | - Учреждения культуры | м2 | 310 | 310 |
| 4.10 | Библиотека | ед. хранения/читат. мест | 46,5 37 | 46,5 37 |
| 4.11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площ | 3888 | 3888 |
| 4.12 | Предприятия общественного питания | посадочн. мест | 146 | 146 |
| 4.13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 31 | 31 |
| 4.14 | Прачечная (приёмный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.15 | Химчистка (приёмный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.16 | Баня | мест | 44 | 44 |
| 4.17 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | - Отделение сберегательного банка | Операционное место | 6 248 | 6 248 |
| 4.19 | Гостиница | мест | 38 | 38 |
| 4.20 | Пождепо | автомобиль | 6 | 6 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 42,0 | 44,56 |
| 5.2 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | единиц | н/д | 2170 |
| 5.3 | СТО | постов | 5 | 11 |
| 5.4 | АЗС | колонок | 4 | 4 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Годовое водопотребление | м3/год | 427928,0 | 547538,0 |
| 6.1.2 | Водопотребление | м3/мес м3/сут | 35660,64 м3/мес | 1815,20 м3/сут |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 23 | 25,30 |
| 6.1.4 | Водонапорные башни | объект | 4 | 4 |
| 6.1.5 | Скважины действующие | объект | 6 | 6 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Объём сточных вод | м3/год | 315606,00 | 504138,0 |
|  |  | м3/мес | 26300,47 |  |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 16,5 | 19,62 |
| 6.2.3 | Очистные сооружения | Объект/ м3/сут | 1 | 1/1800 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое потребление электроэнергии планируемых объектов, всего | тыс. кВт/час | - | 662,4 |
|  | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт/час | - | 332,9 |
| 6.3.2 | ПС | шт. | 1 | 1 |
| 6.3.3 | КТП | шт. | 23 | 25 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Котельные | объект | 2 | 2 |
| 6.4.2 | Протяжённость тепловых сетей | км | 13,3 | 13,3 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище закрытое | Объект/га | 1/1,72 | 1/1,72 |
| 7.2 | Кладбище действующее (за границей населённого пункта) | Объект/га | 1/7,24 | 1/7,24 |